DC-Link整流器参数要求

- 设备名称：64排CT

- 设备型号：SOMATOM Definition AS

- 配件名称：DC-Link整流器

- 配件型号：Matrix DC-Link

- DC-Link整流器参数：

- 工频：50Hz

- 输入电压：三相400V

- 输出电压：直流565V

- 滤波：电容滤波

- 整流：桥式整流

- 6、质量：约23kg

- DC-Link整流器功能：

- 1、当三相交流400V电压经过DC-Link整流器后，由信号控制，交流400V电压转变为直流565V电压。

- 2、通过‌滤波电路减少输出直流电中的‌纹波，提升直流电稳定性，保护‌精密设备免受电源波动干扰。