中药汤剂包装机、煎药机参数要求

中药汤剂包装机

1、容量：20000ML；

2、功率：800W+800W；

3、电压：AC220V；

4、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便；

5、包装温度、包装量自动显示；

6、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

7、包装量为 50-250ML 无极变量可调包装；

8、适用于老人、儿童、成年人等不同用量；

9、包装平均速度 ≧8 袋/分钟；

自动煎药机

1、容量：20000ml；

2、功率：≧2500W；

3、电压：AC220V；

4、★符合《中药煎药机》（GB/T30219-2013）要求，有效成分煎出率不小于 50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

5、★可预设不少于 12 种煎药方案

6、★符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效；可实现二煎煎药，二煎时自动加水， 自动清洗；

7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

8、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

9、电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

11、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高；

12、 自动加热调节，文火、武火自动转换；

13、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合；

14、 自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。